西乡县公安局刑事采集设备及无人机采购询价单

编号：XGC（2022）-01号

| 序号 | 品牌 名称 | 配置参数 |  | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机套装（含保险） | ### 飞行器：尺寸（展开，不包含桨叶）≥ 470×585×215 mm（L×W×H），尺寸（折叠）≤365×215×195 mm（L×W×H） #### 对角线电机轴距≤668 mm #### 重量（含两块电池）≤3770 ± 10 g #### 工作频率: 2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz #### 悬停精度（无风或微风环境）垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）； ±0.5 m（GPS正常工作时）；±0.1 m（RTK定位正常工作时）； 水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）； ±1.5 m（GPS正常工作时）；±0.1 m（RTK定位正常工作时）； #### 最大旋转角速度: 俯仰轴：150° /s，航向轴：100° /s #### 最大俯仰角度: 35°（N挡且前视视觉系统启用：25°） #### 最大上升/下降速度: 6 m/s，5 m/s #### 水平飞行速度:≥23 m/s #### 飞行海拔高度:≥5000 m（1671桨叶）≥7000 m（1676高原桨叶） #### 可承受风速:≥15 m/s（七级风） 起飞降落阶段可承受风速为≥12 m/s #### 悬停时间:≥36 分钟; 飞行时间:≥41 分钟 #### IP 防护等级≥IP55 #### 工作环境温度-20℃ 至 50℃ #### 云台: 角度抖动量:±0.01° #### 可控转动范围: 平移：±90°，俯仰：-120°至+45° ### 变焦相机: 影像传感器: 1/2" CMOS，有效像素≥4800 万 ### 镜头焦距：21-75 mm（等效焦距：113-405 mm） 光圈：f/2.8-f/4.2 对焦距离：≥5 m至无穷远 #### 曝光补偿±3 ev（以1/3 ev为步长） #### 电子快门速度: Auto挡： 拍照模式：1/8000-1/2 s 录像模式：1/8000-1/30 s M挡：拍照模式：1/8000-8 s 录像模式：1/8000 -1/30 s #### ISO范围100-25600 #### 视频分辨率≥3840×2160 #### 照片尺寸≥8000×6000 ### 广角相机: 影像传感器1/2" CMOS，有效像素≥1200万 #### 镜头DFOV：84° 焦距：4.5 mm（等效焦距：24 mm） 光圈：f/2.8 对焦距离：1 m至无穷远 #### 曝光补偿±3 ev（以1/3 ev为步长） #### 电子快门速度: #### Auto挡：拍照模式：1/8000-1/2 s录像模式：1/8000-1/30 s M挡：拍照模式：1/8000-8 s 录像模式：1/8000-1/30 s #### ISO范围100-25600 视频分辨率≥3840×2160 #### 照片尺寸≥4000×3000 ### 红外相机: ### 热成像传感器;: 非制冷氧化钒（VOx） #### 镜头: DFOV：61° 焦距：9.1 mm（等效焦距：40mm） 光圈：f/1.0; 对焦距离：5m 至无穷远 #### 红外测温精度: ±2℃或±2%，取较大值 #### 视频分辨率超分模式：≥1280×1024 普通模式：≥640×512 #### 照片尺寸: 超分模式：≥1280×1024 普通模式：≥640×512 #### 像元间距12 um #### 测温方式 点测温、区域测温 #### 测温范围 高增益模式：-20°至150° 低增益模式：0°至500° #### 高温警报 支持 #### 调色盘白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2 ### 飞行相机 #### 分辨率≥1920 × 1080 #### DFOV161° 帧率30 fps ### 激光模块 #### 波长≥905 nm #### 激光功率:≥3.5 mW ### 视觉系统 #### 障碍物感知范围: 前：0.6-38 m 上下后左右：0.5-33 m #### 使用环境表面有丰富纹理，光照条件充足(>15 lux，室内 日光灯正常照射环境) ### 红外感知系统、障碍物感知范围: 0.1-10 m #### 使用环境 漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物 ### 智能飞行原装电池： #### 容量≥5880 mAh 电压≥26.1 V #### 能量：≥131.6 Wh #### 电池整体重量≤685 g #### 工作环境温度-20℃ 至 50℃ #### 理想存放环境温度20℃ 至 30℃ #### 充电环境温度：-20℃至40℃（当电池温度低于10℃时，电池会启动自加热功能，在低温环境下充电有可能会降低电池使用寿命） ### 遥控器 #### 显示屏 ≥7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率≥1920×1200，亮度≥1200 cd/m2 #### 内置电池： 充电方式:电池箱或功率≥65W(电压为 ≥20V)的 USB-C 快充充电器 充电时间:≥2 小时 化学体系:镍钴铝酸锂 #### 外置电池： 容量:≥4920 mAh 电压:≤7.6 V 能量:≥37.39 Wh 化学体系:钴酸锂 #### 续航时间：内置电池：约3.3 小时 内置电池+外置电池：约6小时 #### IP 防护等级：IP54 #### GNSS：GPS+Galileo+BeiDou #### 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ ### 图传行业版 ### 工作频率：2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz #### 信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15 km（FCC）；≥8 km（CE/SRRC/MIC） #### 最大信号有效距离（有干扰） 强干扰（密集楼宇、居民区等）：1.5-3 km（FCC/CE/SRRC/MIC） 中干扰（城郊县城、城市公园等）：3-9 km（FCC）：3-6 km（CE/SRRC/MIC） 弱干扰（远郊野外、开阔农田等）：9-15 km（FCC）；6-8 km（CE/SRRC/MIC） #### 等效全向辐射功率 (EIRP)： 2.4 GHz:<33 dBm(FCC);<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<33 dBm(FCC);<14 dBm(CE);<23 dBm(SRRC) ### 智能电池箱： # 外形尺寸： ≤353×267×148 mm #### 空箱重量：≤3.95 kg #### 支持智能电池飞行器电池 智能电池：输入100-240 VAC，50/60 HZ #### 输出电池接口：26.1 V，8.9 A（最多可同时支持两个接口输出） 电池接口：8.7 V，6 A #### 输出功率≤525 W；USB-C 接口最大输出功率65 W #### USB-A 接口最大输出功率10 W（5 V，2 A） ★第一年内享有与设备主体等价值的保障额度，在保障额度范围内可享受不限次数的免费维修服务。 |  | 1套 |  |  |
| 2 | 探照广播一体机 | 声光二合一，探照距离≥100米，广播距离≥200米。 |  | 1套 |  |  |
| 3 | 智能原装电池 |  |  | 2块 （1组） |  |  |
| 4 | 内存卡 | ≥128G |  | 1张 |  |  |
| 5 | 虹膜 采集仪 | 1) 虹膜采集设备：国产设备； 2) 虹膜采集识别应用系统、虹膜识别人员管理系统； 3) 虹膜采集识别系统支持虹膜采集，采集数据能够上传至部级刑专平台数据库； 4）虹膜采集识别系统支持虹膜采集、虹膜核验、数据统计、权限管理功能； 5）支持采集环节同步检查虹膜质量和质量检查结果提示； 6) 虹膜采集设备具备美瞳检测、瞳颤检测防伪功能 ； 7）虹膜采集设备应具备双目镜面反馈辅助对准模式 ； 8）虹膜采集设备具有方向传感器，倒置使用有警报音提示； 9）虹膜图像格式：BMP、JPEG； 10）虹膜图像尺寸：单目虹膜图像宽640像素，高480像素； 11）虹膜图像采样分辨率：不小于20 pixel/mm； 12）虹膜图像灰度等级：虹膜图像为灰度图像，每个像素点位深度不小于8位，即图像中每个像素点灰度量化级不小于256级； 13）虹膜图像灰度等级利用率：不小于6比特； 14）虹膜图像虹膜半径：不小于100个像素； 15）虹膜与巩膜对比度：不小于10； 16）虹膜与瞳孔对比度：不小于30； 17）虹膜有效区域占比：大于60%； 18）边界裕量：虹膜外边界的拟合圆到虹膜图像上边界、下边界、左边界和右边界的距离分别不小于0.5ri、0.5ri、1.0 ri和1.0 ri，其中ri为虹膜半径； 19）输入接口：USB2.0； 20）供电方式：USB； 21）USB线长：1.4m； 22）待机功率:0.8W功率、工作功率：1.8W； 23）注册时间：≤2s、识别时间：≤1s； 24）温度：-10℃--50℃； 25）湿度：20%~95%、不结露； 26)支持数据上传SIS系统，采集数据关联分析，可快速分析对象的关联性。以图形方式直观展现关联分析情况，快速挖掘数据之间的关联关系，快速发现有用的线索。 27)提供陕西省公安厅或SIS系统（超级情报系统）生产厂家出具的有效接入证明。 |  | 5套 |  |  |
| 6 | 声纹 采集设备 | 功能要求： 1)声纹采集：具备高精度、高品质的录音功能，并能够定向采集目标发言人的语音信息，保存高保真语音样本。 2)信息采集：支持目标人员信息采集，包括人员基本信息、类别、案件类型等；支持自动过滤问话人语音，只保留目标人语音；支持采集信息分类列表展示，包括未采集、已采集、无效采集等；支持上报信息统计并分时间段列表展示； 3)质量检测: 支持声音波形图的实时显示；支持语音数据质量检测实时显示并及时提醒录入语音的有效性； 4)语音上报：支持采集到的语音和人员信息提交上报；离线采集时，支持系统联网后上报； 5)系统对接：声纹采集设备与陕西省公安厅声纹数据库、国家声纹数据库无缝对接，实现声纹数据的上传、注册和存储。提供陕西省公安厅或SIS系统（超级情报系统）生产厂家出具的有效接入证明。 6)设备具有公安部相关检测报告。 技术指标： 1)设备外观：设备采用集成化设计，小巧便携，外形美观，能够适配多种采集场景； 2)运行环境：设备通过USB接口连接在客户端电脑上，通过驱动程序进行控制，兼容WindowsXP/7/10等多版本操纵系统； 3)采集距离：有效采集距离支持0.6-1米的远场采集； 4)角色分离：支持交谈模式下声纹数据采集，定向采集目标发言人语音，准确分离问答双方； 5)断点续录：采集过程中，若声纹采集设备断开连接，采集软件自动暂停录音，设备连接正后，即可继续录音，无需重新采集； 6)灵敏度（参考1 V/Pa，1 kHz）≥50mV/Pa； 7)本机噪声级及信噪比：等效噪声级≤36dB （A计权），信噪比≥50dB； 8)频率响应：50Hz-8KHz； 9)波形失真度：设备采集的语音为高保真音频，其波形失真度要求≤7%，以满足声纹比对和声纹鉴定的业务需求； 10)指向性：指向性满足单向（以1kHz正弦波信号为参考），在不超过±45度入射角（正面）的范围内声压级衰减不超过3 dB（参考0度入射），在超过±60度入射角（正面）的范围内衰减不低于5 dB（参考0度入射）； 11)麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，具有16路麦克风，用来对声场的空间特性进行采样并处理； 12)噪声抑制：配合降噪算法，实现混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响； 13)稳定性：常温下连续工作48小时以上； 14)入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。 15)采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16位量化精度； 16)采样率：16kHz采样率； 17)语音活动检测：具有语音活动检测功能，能够检测和摒弃无人声静音段； 18)有效时长检测：具有有效语音时长检测功能。要求有效语音时长不低于120s，否则无法上报语音； 19)平均能量检测：具有平均能量检测功能。要求语音平均能量不低于-25dB，否则无法上报语音； 20)说话人数检测：具有说话人数检测功能。要求语音数据中仅有一人且为同一人语音，否则无法上报语音； 21)截幅比例检测：具有截幅比例检测功能。要求整段语音截幅比不超过10%，否则无法上报语音。 |  | 5套 |  |  |
| 总计（元） |  | 大写：（人民币） |  | ¥： |  |  |
| 备注 |  | 1、以上产品参数不接受负偏值，询价现场需提供所供产品的详细规格、参数及质量合格证明资料，未提供或提供有缺项为无效投标。 2、询价现场需提供针对本项目实施的计划及项目售后服务措施，提供无人机与探照喊话一体机对接证明书及售后服务承诺书，声纹虹膜提供陕西省公安厅或SIS系统（超级情报系统）生产厂家出具的有效接入证明，未提供或提供有缺项为无效投标。 3、供货时需提供产品质量合格证明资料，产品质保严格按照国家及行业标准执行。 5、付款方式：交付使用验收合格后按合同金额付款。 |  |  |  |  |
| - 采购人：西乡县公安局 联系人：杨丹 陈伟 电话：0916-6320702 二、项目预算：26.00万元。超预算者作废标处理。本询价通知书为合同组成部分，报价中含税费、运输费、安装费等所有费用；并且实行一次性报价，报价之后不得更改。 三、交货时间及地点：2022年9月8日前在陕西省境内交货，供货周期作为成交条件之一。 四、供应商资质要求： 1、提供合法有效的营业执照（须具有相应的经营范围）或事业单位法人证书等国家规定的证明文件原件； 2、法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件（法定代表人本人参加只需出示身份证原件）； 3、财务状况报告:提供最近的财务报表； 4、税收缴纳证明:提供已缴纳的上年度或本年度任意月份的缴税凭证原件，依法免税的供应商应提供相关证明； 5、社会保障资金缴纳证明:提供已缴存的上年度或本年度任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明； 6、出具投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的证明资料。 注：以上资质单独密封并加盖红色骑缝印章，1-6项均需提供复印件留存备案，资质原件审查完毕当场退还。 - 响应文件要求: - 1、备注栏1-2项资料内容和投标供应商资质要求中1-6项资料内容的复印件需编制成一份投标文件单独密封提交留存备案，未提供或提供有缺项为无效投标。所需原件审查完毕当场退还。 2、本询价单中 “单价”、“金额”等项目须填写完整，否则其报价视为无效。 3、询价单书写工整后，单独密封并加盖红色骑缝印章。（不接收传真件）。 六、评审依据：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；如成交供应商提供货物与采购人要求的参数不符，需无条件更换，如出现弄虚作假、不合格产品三次以上（含三次），供应商3年内不得参与我局政府采购活动。 七、开标截止时间、地点：2022年8月25日8：30在西乡县公安局B315会议室。 八、其它：投标时供应商需遵守我县疫情防控政策。 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： （盖章） 年 月 日 |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |  |

西乡县公安局

二0二二年八月二十二日