西乡县2021年12月及1~12月环境空气质量报告

一、2021年12月城区环境空气质量

（一）空气质量总体状况。

12月份，优2天，良26天，轻度污染3天。优良率90.3%，优良天数与去年同比持平。

表1  2021年12月环境空气质量优良天数统计表

单位：天

| 月 份 |  | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 仪器 故障 | 优良 天数 | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月 份 | 2020年 | 4 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 83.9% |
|  | 2021年 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 90.3% |
|  | 对 比 | -2 | +4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 增加6.4个百分点 |

（二）各监测指标浓度状况

1、可吸入颗粒物（PM10）。12月份，浓度范围在28～104ug/m3之间，平均浓度为70ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤70ug/m3）。与去年同比下降9.1%。

2、细颗粒物（PM2.5）。12月份，浓度范围在24～84ug/m3之间，平均浓度为56ug/m3，超过国家年均值二级标准（≤35ug/m3）0.6倍。与去年同比上升3.7%。

3、二氧化硫（SO2）。12月份，浓度范围在4～8ug/m3之间，平均浓度为6ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤60ug/m3）。与去年同比下降33.3%。

4、二氧化氮（NO2）。12月份，浓度范围在12～36ug/m3之间，平均浓度为24ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤40ug/m3）。与去年同比下降31.4%。

5、一氧化碳（CO）。12月份，浓度范围在0.6～1.6mg/m3之间，第95百分位数浓度为1.4mg/m3，符合国家24小时均值二级标准（≤4mg/m3）。与去年同比下降26.3%。

6、臭氧（O3）。12月份，浓度范围在6～74ug/m3之间，第90百分位数浓度为60ug/m3，符合国家8小时最大均值二级标准（≤160ug/m3）。与去年同比上升3.4%。

表2  2021年12月主要指标同比

| 主要指标 | 2020年 12月 | 2021年 12月 | 同期对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优良天数（天） | 26 | 28 | 变好 | 增加2天 |
| 空气质量综合指数 | 4.51 | 4.03 | 变好 | 下降10.6% |
| 重度及以上污染天数（天） | 0 | 0 | / | 持平 |
| 可吸入颗粒物（PM10）（ug/m3） | 77 | 70 | 变好 | 下降9.1% |
| 细颗粒物（PM2.5） （ug/m3） | 54 | 56 | 变差 | 上升3.7% |
| 二氧化硫（SO2） （ug/m3） | 9 | 6 | 变好 | 下降33.3% |
| 二氧化氮（NO2） （ug/m3） | 35 | 24 | 变好 | 下降31.4% |
| 一氧化碳（CO） 第95百分位数 （mg/m3） | 1.9 | 1.4 | 变好 | 下降26.3% |
| 臭氧（O3） 第90百分位数 （ug/m3） | 58 | 60 | 变差 | 上升3.4% |

- （三）首要污染物状况

2021年12月，空气中首要污染物为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5），其中首要污染物为细颗粒物（PM2.5）有28天，占比为96.6%；首要污染物为可吸入颗粒物（PM10）有1天，占比为3.4%。

（四）与全市各县区空气质量状况比较

2021年12月，西乡县城区空气质量综合指数为4.03，排名位列全市各县区第7名，与去年同比排名持平。（空气质量综合指数值越大表明综合污染程度越重；综合指数相同按优良天数大小排名；优良天数相同，按PM10浓度排名）

2021年12月，西乡县城区空气质量综合指数与去年同比下降10.6%，空气质量大幅变好。（按改善程度由高到低排序）

2021年12月，西乡县城区空气质量共31天优良，列全市第8名。（优良天数相同按优天数大小排名，优天数相同按空气质量综合指数排名）

2021年12月，西乡县城区空气质量优良天与去年同比增加2天。

二、2021年1～12月城区环境空气质量

- (一)空气质量总体状况。1～12月份，优184天，良160天，轻度污染16天，中度污染4天，严重污染1天。优良天共344天，优良率94.2%，优良天数同比增加4天。

| 月 份 |  | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 仪器 故障 (含停电) | 优良 天数 | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-12月份 | 2020年 | 160 | 180 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 340 | 92.9% |
|  | 2021年 | 184 | 160 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 344 | 94.2% |
|  | 对 比 | +24 | -20 | -8 | +2 | 0 | +1 | 0 | +4 | 上升1.3个百分点 |

表3  2021年1～12月环境空气质量优良天数统计表

单位：天

注：2020年为闰年，导致2020年与2021年会出现优良天数相同，优良率不同的情况。（二）各监测指标浓度状况

1、可吸入颗粒物(PM10)。1～12月份，浓度范围在4～412ug/m3，平均浓度为46ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤70ug/m3）。与去年同比下降11.5%。

2、细颗粒物（PM2.5）。1～12月份，浓度范围在4～333ug/m3，平均浓度为29ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤35ug/m3）。与去年同比下降3.3%。

3、二氧化硫（SO2）。1～12月份，浓度范围在4～33ug/m3，平均浓度为7ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤60ug/m3）。与去年同比持平。

4、二氧化氮（NO2）。1～12月份，浓度范围在4～49ug/m3，平均浓度为14ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤40ug/m3）。与去年同比下降17.6%。

5、一氧化碳（CO）。1～12月份，浓度范围在0.2～2.0mg/m3，第95百分位浓度为1.2mg/m3，符合国家24小时均值二级标准（≤4mg/m3）。与去年同比下降7.7%。

6、臭氧（O3）。1～12月份，浓度范围在8～171ug/m3，第90百分位浓度为110ug/m3，符合国家8小时最大均值二级标准（≤160ug/m3）。与去年同比下降9.8%。

表4  2021年1～12月主要指标同比

| 主要指标 | 2020年 1～12月 | 2021年 1～12月 | 同期对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优良天数（天） | 340 | 344 | 变好 | 增加4天 |
| 空气质量综合指数 | 3.22 | 2.95 | 变好 | 下降8.4% |
| 重度及以上污染天数（天） | 0 | 1 | 变差 | 增加1天 |
| 可吸入颗粒物（PM10） （ug/m3） | 52 | 46 | 变好 | 下降11.5% |
| 细颗粒物（PM2.5） （ug/m3） | 30 | 29 | 变好 | 下降3.3% |
| 二氧化硫（SO2） （ug/m3） | 7 | 7 | / | 持平 |
| 二氧化氮（NO2） （ug/m3） | 17 | 14 | 变好 | 下降17.6% |
| 一氧化碳（CO） 第95百分位 （mg/m3） | 1.3 | 1.2 | 变好 | 下降7.7% |
| 臭氧（O3） 第90百分位 （ug/m3） | 122 | 110 | 变好 | 下降9.8% |

（三）首要污染物状况

2021年1～12月，空气中首要污染物为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3_8h）。其中首要污染物为可吸入颗粒物（PM10）有41天，占比为22.4%；首要污染物为细颗粒物（PM2.5）有85天，占比为46.4%；首要污染物为臭氧（O3_8h）有57天，占比为31.1%。

- （四）与全市各县区空气质量状况比较

2021年1～12月，西乡县空气质量综合指数为2.95，列全市各县区排名第4位，与去年同比排名上升2名。（空气质量综合指数值越大表明综合污染程度越重,空气质量综合指数相同按优良天数排名）

2021年1～12月，西乡县空气质量综合指数与去年同比下降8.4%，空气质量大幅变好。（按改善程度由高到低排序）

2021年1～12月，西乡县城区空气质量优良344天，列全市第8名，与去年同比排名持平。（优良天数相同按优天数大小排名）

2021年1～12月，西乡县优良天数与去年同比增加4天。

- 三、2021年12月城区两个站点环境空气质量对比

- 西乡四中站点空气质量综合指数明显高于西乡县监测站站点。西乡四中站点除CO、O3浓度略低，其它四项指标均高于西乡县监测站，特别是PM10、PM2.5浓度。

表5 2021年12月两个站点主要指标同比

| 站点 | 西乡县监测站 |  |  | 西乡四中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 2020年 12月 | 2021年 12月 | 变化 情况 | 2020年 12月 | 2021年 12月 | 变化 情况 |
| 空气质量综合指数 | 3.91 | 3.55 | -9.2% | 5.15 | 4.41 | -14.4% |
| 可吸入颗粒物（PM10） （ug/m3） | 63 | 61 | -3.2% | 93 | 78 | -16.1% |
| 细颗粒物（PM2.5） （ug/m3） | 50 | 46 | -8.0% | 58 | 65 | +12.1% |
| 二氧化硫（SO2） （ug/m3） | 7 | 5 | -28.6% | 11 | 6 | -45.5% |
| 二氧化氮（NO2） （ug/m3） | 24 | 20 | -16.7% | 49 | 27 | -44.9% |
| 一氧化碳（CO） 第95百分位 （mg/m3） | 2.0 | 1.6 | -20.0% | 1.6 | 1.2 | -25.0% |
| 臭氧（O3） 第90百分位 （ug/m3） | 58 | 62 | +6.9% | 58 | 58 | 持平 |

- 12月虽然两个站点空气质量较去年都有所变好，但是西乡四中站点空气质量明显高于西乡县监测站站点。监测站站点位于城北小区内，周边汽车数量较大，车辆在起步或怠速情况下会产生大量CO，导致该站点区域CO浓度偏高。而四中站点位于工业园区内，周边道路扬尘较明显，同时周边村民大多数仍采用燃煤、生物质等作为取暖原料，导致该区域PM10、PM2.5、SO2明显偏高。

- 总体评价

- （一）12月空气质量评价:西乡县环境空气质量较去年同期相比有所变好，虽然可吸入颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）浓度较去年有所上升，但其它四项主要指标浓度与去年同比均大幅下降。

12月环境空气质量变好的主要原因是：污染物扩散气象条件明显偏好是空气质量同比变好的主要原因。主要表现在降水频率比去年同期偏多，湿沉降作用明显，这是造成污染物浓度下降的主要因素。

建议：应着重加强颗粒物的治理工作，强化工业企业监督管理，加大冬防期涉气企业专项检查力度，依法打击环境违法行为。严格落实施工工地“六个100%”抑尘措施，加强建筑工地及道路运输车辆巡查检查，对达不到抑尘措施要求的建筑工地停工整治，对撒洒滴漏、带泥上路、不覆盖等运输行为严格查处。

(二)1-12月空气质量评价:环境空气质量较去年同比有所变好。优良天数同比增加4天，六项主要指标浓度与去年同期相比均呈现持平或持续下降趋势。

1-12月环境空气质量较去年同比有所变好主要原因：虽然在春节期间，出现燃放烟花爆竹现象，加之1-2月大气污染扩散气象条件较差，造成PM10、PM2.5、SO2浓度出现大幅度上升，空气质量出现明显变差。但是3-12月大气污染扩散气象条件明显偏强，主要表现在降雨增多，大幅降低了道路扬尘、沙尘天气及臭氧污染对全县空气质量的影响，促使我县空气质量出现先变差后大幅变好的趋势。

建议：2021年污染天主要集中在冬季（1月、2月、12月），主要是冬季大气污染扩散气象条件明显偏差，同时气态污染物排放浓度明显升高，应在冬季加强对散煤售卖的监管力度及大力宣传清洁能源的优势，确保气态污染物的持续降低；同时加强扬尘污染管控力度，确保“六个百分百”等扬尘污染防治措施落实到位。对渣土车、砂石车、商砼车运输管控，坚决杜绝带泥上路等违规问题发生。全面协同减排、持续减排，努力改善我县环境空气质量。

附件：1. 【说明】

2.  2021年12月汉中市各县（区）空气质量状况统计表

3.  2021年1～12月汉中市各县（区）空气质量状况统计表

附件1

【说明】

1.《环境空气质量标准》（GB3095下降2012）中六项污染物浓度限值如下表所示：

环境空气污染物基本项目浓度限值

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |
| 可吸入颗粒物 （PM10） | 年平均 | 40 | 70 | 微克/立方米 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 细颗粒物 （PM2.5） | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 20 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
| 一氧化碳 （CO） | 24小时平均 | 4 | 4 | 毫克/立方米 |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
| 臭氧 （O3） | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | 微克/立方米 |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |

2.环境空气质量综合指数：是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，它综合考虑了SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项污染物的污染程度，环境空气质量综合指数数值越大表明综合污染程度越重。计算方法为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物浓度值分别与其对应的年均值二级标准相除的商（CO为日均浓度的第95百分位与日均浓度二级标准相除，O3为日最大8小时滑动平均值的第90百分位与日最大8小时平均浓度二级标准相除），相加所得之和。空气质量综合指数值越大表明综合污染程度越重。

附件2

2021年12月汉中市各县（区）空气质量状况统计表

| 序号 | 县区 名称 | PM10 均值 （微克/立方米) | PM2.5 均值 （微克/立方米) | SO2 均值 （微克/立方米) | NO2 均值 （微克/立方米) | CO第95百分位 浓度 （毫克/立方米) | O3第90百分位 浓度 （微克/立方米) | 优良天数 （天） | 优良率 （%） | 重度及 以上污染天数 （天） | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数与去年同期对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 留坝县 | 31 | 21 | 5 | 16 | 1 | 73 | 31 | 100 | 0 | 2.23 | 下降6.7% |
| 2 | 佛坪县 | 31 | 24 | 6 | 13 | 0.8 | 78 | 31 | 100 | 0 | 2.24 | 下降13.2% |
| 3 | 镇巴县 | 42 | 34 | 6 | 17 | 1.1 | 72 | 31 | 100 | 0 | 2.82 | 上升7.2% |
| 4 | 洋县 | 58 | 42 | 5 | 26 | 1.4 | 70 | 31 | 100 | 0 | 3.55 | 下降9.4% |
| 5 | 宁强县 | 60 | 31 | 10 | 35 | 1.8 | 58 | 31 | 100 | 0 | 3.61 | 下降12.2% |
| 6 | 略阳县 | 53 | 43 | 10 | 26 | 2.5 | 51 | 31 | 100 | 0 | 3.75 | 下降2.3% |
| 7 | 西乡县 | 70 | 56 | 6 | 24 | 1.4 | 60 | 28 | 90.3 | 0 | 4.03 | 下降10.6% |
| 8 | 勉县 | 77 | 45 | 9 | 34 | 2.1 | 59 | 28 | 90.3 | 0 | 4.28 | 下降16.1% |
| 9 | 城固县 | 73 | 61 | 9 | 29 | 1.4 | 63 | 26 | 93.9 | 0 | 4.39 | 下降3.7% |
| 10 | 汉台区 | 85 | 67 | 5 | 35 | 1.8 | 60 | 21 | 67.7 | 0 | 4.91 | 下降7.7% |
| 11 | 经开区 | 88 | 71 | 5 | 39 | 1.6 | 64 | 21 | 67.7 | 0 | 5.15 | 下降9.3% |
| 12 | 南郑区 | 95 | 70 | 10 | 35 | 1.8 | 55 | 19 | 61.3 | 0 | 5.2 | 下降6.8% |

备注：数据来源于陕西省环境空气质量监测联网管理平台。排名按照综合指数由低到高进行，当综合指数相同时，按照优良天数由多到少排名。当前两项都相同时，依次按PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度由低到高排名。

附件3

2021年1～12月汉中市各县（区）空气质量状况统计表

| 序号 | 县区 名称 | PM10 均值 （微克/立方米) | PM2.5 均值 （微克/立方米) | SO2 均值 （微克/立方米) | NO2 均值 （微克/立方米) | CO第95百分位 浓度 （毫克/立方米) | O3第90百分位 浓度 （微克/立方米) | 优良 天数 （天） | 优良率 （%） | 重度及 以上污染天数 （天） | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数与去年同期对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛坪县 | 25 | 17 | 6 | 9 | 0.8 | 102 | 361 | 98.9 | 0 | 2.01 | 下降6.9% |
| 2 | 留坝县 | 27 | 14 | 5 | 10 | 1 | 108 | 362 | 99.2 | 1 | 2.05 | 下降2.8% |
| 3 | 镇巴县 | 29 | 20 | 7 | 11 | 1 | 94 | 359 | 98.4 | 1 | 2.22 | 下降5.9% |
| 4 | 西乡县 | 46 | 29 | 7 | 14 | 1.2 | 110 | 344 | 94.2 | 1 | 2.95 | 下降8.4% |
| 5 | 宁强县 | 40 | 21 | 9 | 26 | 1.6 | 106 | 351 | 96.2 | 1 | 3.03 | 下降5.9% |
| 6 | 洋县 | 44 | 27 | 8 | 17 | 1.3 | 123 | 348 | 95.3 | 1 | 3.04 | 下降3.2% |
| 7 | 略阳县 | 42 | 27 | 10 | 17 | 2.4 | 105 | 360 | 98.6 | 0 | 3.22 | 上升0.9% |
| 8 | 城固县 | 50 | 32 | 8 | 20 | 1.4 | 113 | 342 | 93.7 | 1 | 3.31 | 下降1.5% |
| 9 | 勉县 | 50 | 26 | 12 | 21 | 1.6 | 120 | 348 | 95.3 | 1 | 3.32 | 下降6.5% |
| 10 | 汉台区 | 55 | 35 | 8 | 21 | 1.6 | 120 | 319 | 87.4 | 5 | 3.59 | 下降6.8% |
| 11 | 南郑区 | 57 | 36 | 7 | 23 | 1.7 | 116 | 314 | 86.0 | 4 | 3.68 | 下降6.1% |
| 12 | 经开区 | 59 | 37 | 11 | 24 | 1.6 | 129 | 305 | 83.6 | 5 | 3.89 | 下降2.5% |

备注：数据来源于陕西省环境空气质量监测联网管理平台。排名按照综合指数由低到高进行，当综合指数相同时，按照优良天数由多到少排名。当前两项都相同时，依次按PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度由低到高排名。