西乡县2022年1月环境空气质量报告

一、2022年1月城区环境空气质量

（一）空气质量总体状况。

1月份，优8天，良11天，轻度污染11天，重度污染1天。优良率61.3%，优良天数与去年同比增加1天。

表1  2022年1月环境空气质量优良天数统计表

单位：天

| 月 份 |  | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 仪器 故障 | 优良 天数 | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 份 | 2021年 | 0 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58.1% |
|  | 2022年 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 61.3% |
|  | 对 比 | +8 | -7 | +1 | -3 | +1 | 0 | 0 | +1 | 上升3.2个百分点 |

（二）各监测指标浓度状况

1、可吸入颗粒物（PM10）。1月份，浓度范围在19～134ug/m3之间，平均浓度为66ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤70ug/m3）。与去年同比下降38.3%。

2、细颗粒物（PM2.5）。1月份，浓度范围在21～156ug/m3之间，平均浓度为60ug/m3，超过国家年均值二级标准（≤35ug/m3）0.71倍。与去年同比下降20.0%。

3、二氧化硫（SO2）。1月份，浓度范围在4～7ug/m3之间，平均浓度为6ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤60ug/m3）。与去年同比下降14.3%。

4、二氧化氮（NO2）。1月份，浓度范围在10～37ug/m3之间，平均浓度为23ug/m3，符合国家年均值二级标准（≤40ug/m3）。与去年同比下降28.1%。

5、一氧化碳（CO）。1月份，浓度范围在0.4～2.0mg/m3之间，第95百分位数浓度为1.6mg/m3，符合国家24小时均值二级标准（≤4mg/m3）。与去年同比持平。

6、臭氧（O3）。1月份，浓度范围在10～80ug/m3之间，第90百分位数浓度为72ug/m3，符合国家8小时最大均值二级标准（≤160ug/m3）。与去年同比下降5.3%。

表2  2022年1月主要指标同比

| 主要指标 | 2021年 1月 | 2022年 1月 | 同期对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优良天数（天） | 18 | 19 | 变好 | 增加1天 |
| 空气质量综合指数 | 5.47 | 4.18 | 变好 | 下降23.6% |
| 重度及以上污染天数（天） | 0 | 1 | 变差 | 增加1天 |
| 可吸入颗粒物（PM10）（ug/m3） | 107 | 66 | 变好 | 下降38.3% |
| 细颗粒物（PM2.5） （ug/m3） | 75 | 60 | 变好 | 下降20.0% |
| 二氧化硫（SO2） （ug/m3） | 7 | 6 | 变好 | 下降14.3% |
| 二氧化氮（NO2） （ug/m3） | 32 | 23 | 变好 | 下降28.1% |
| 一氧化碳（CO） 第95百分位数 （mg/m3） | 1.6 | 1.6 | / | 持平 |
| 臭氧（O3） 第90百分位数 （ug/m3） | 76 | 72 | 变好 | 下降5.3% |

- (三)首要污染物状况

2022年1月，空气中首要污染物为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5），其中首要污染物为细颗粒物（PM2.5）有22天，占比为95.7%；首要污染物为可吸入颗粒物（PM10）有1天，占比为4.3%。（如某天两项首要污染物分数值一样，则统计2次）

（四）与全市各县区空气质量状况比较

2022年1月，西乡县城区空气质量综合指数为4.18，排名位列全市各县区第8名，与去年同比排名下降1名。（空气质量综合指数值越大表明综合污染程度越重；综合指数相同按优良天数大小排名；优良天数相同，按PM10浓度排名）

2022年1月，西乡县城区空气质量综合指数与去年同比下降23.6%，空气质量大幅变好。（按改善程度由高到低排序）

2022年1月，西乡县城区空气质量共19天优良，列全市第10名。（优良天数相同按优天数大小排名，优天数相同按空气质量综合指数排名）

- 三、2022年1月城区两个站点环境空气质量对比

- 西乡四中站点空气质量综合指数大幅高于西乡县监测站站点，西乡四中站点可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）浓度偏高，西乡县环境监测站站点一氧化碳（CO）、臭氧（O3）偏高。

表5 2022年1月两个站点主要指标同比

|  | - 空气质量综合指数 | - 可吸入 - 颗粒物（PM10）（ug/m3） | 细颗粒物（PM2.5） - （ug/m3） | 二氧化硫（SO2） - （ug/m3） | 二氧化氮（NO2） - （ug/m3） | 一氧化碳（CO） 第95百分位数 - （mg/m3） | 臭氧（O3） 第90百分位数 - （ug/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西乡四中 | - 4.61 | - 72 | - 72 | - 6 | - 26 | - 1.4 | - 68 |
| 西乡县监测站 | - 3.76 | - 58 | - 48 | - 5 | - 20 | - 2.0 | - 76 |

- 两个站点主要指标存在较大差异，西乡四中站点区域空气质量明显较差，主要原因是该区域周边居民多采用燃烧燃煤、生物质等方式取暖，导致PM2.5、SO2偏高，同时工业园区内道路扬尘较重，导致PM10浓度偏高。

- 三、总体评价

- 1月空气质量评价:西乡县环境空气质量较去年同期相比大幅变好，优良天比去年同期增加1天，六项主要指标污染物中除CO浓度同比持平，其它五项污染物均出现大幅度下降。

1月环境空气质量变好的主要原因是：大气污染扩散气象条件偏好，主要表现在降雨较去年明显增多，未长时间出现静稳天，这是本月空气质量变好的主要原因。同时监管部门大力整治烟花爆竹贩卖及随意燃放行为等大气污染防治工作效果显著。

建议：一是持续强化禁燃禁放和散煤燃烧、露天焚烧整治工作力度，充分发挥“网格化”监管作用，全面宣传烟花爆竹禁放管控法规、燃放的危害性和警示案例，督防春节期间出现重度污染以上污染天；二是加强扬尘污染管控力度，对扬尘污染问题多、出土量大的工程，加大监督检查力度，确保“六个百分百”等扬尘污染防治措施落实到位。同时加强对渣土车、砂石车、商砼车运输管控，坚决杜绝带泥上路等违规问题发生。

附件：1. 【说明】

2.  2022年1月汉中市各县（区）空气质量状况统计表

附件1

【说明】

1.《环境空气质量标准》（GB3095下降2012）中六项污染物浓度限值如下表所示：

环境空气污染物基本项目浓度限值

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |
| 可吸入颗粒物 （PM10） | 年平均 | 40 | 70 | 微克/立方米 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 细颗粒物 （PM2.5） | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 20 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
| 一氧化碳 （CO） | 24小时平均 | 4 | 4 | 毫克/立方米 |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
| 臭氧 （O3） | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | 微克/立方米 |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |

2.环境空气质量综合指数：是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，它综合考虑了SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项污染物的污染程度，环境空气质量综合指数数值越大表明综合污染程度越重。计算方法为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物浓度值分别与其对应的年均值二级标准相除的商（CO为日均浓度的第95百分位与日均浓度二级标准相除，O3为日最大8小时滑动平均值的第90百分位与日最大8小时平均浓度二级标准相除），相加所得之和。空气质量综合指数值越大表明综合污染程度越重。

附件2

2022年1月汉中市各县（区）空气质量状况统计表

| 序号 | 县区 名称 | PM10 均值 （微克/立方米) | PM2.5 均值 （微克/立方米) | SO2 均值 （微克/立方米) | NO2 均值 （微克/立方米) | CO第95百分位 浓度 （毫克/立方米) | O3第90百分位 浓度 （微克/立方米) | 优良天数 （天） | 优良率 （%） | 重度及 以上污染天数 （天） | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数与去年同期对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 留坝县 | 34 | 27 | 5 | 15 | 1.2 | 86 | 31 | 100 | 0 | 2.56 | 下降19.0% |
| 2 | 佛坪县 | 37 | 33 | 7 | 13 | 1.0 | 85 | 30 | 96.8 | 0 | 2.69 | 下降14.6% |
| 3 | 镇巴县 | 42 | 37 | 6 | 15 | 1.2 | 83 | 31 | 100 | 0 | 2.96 | 下降15.2% |
| 4 | 洋县 | 55 | 43 | 5 | 21 | 1.5 | 8o | 29 | 93.5 | 0 | 3.50 | 下降32.3% |
| 5 | 宁强县 | 60 | 40 | 9 | 33 | 1.6 | 68 | 30 | 96.8 | 0 | 3.79 | 下降28.8% |
| 6 | 略阳县 | 52 | 48 | 13 | 27 | 2.8 | 62 | 31 | 100 | 0 | 4.10 | 下降17.3% |
| 7 | 城固县 | 65 | 57 | 13 | 25 | 1.3 | 72 | 26 | 83.9 | 0 | 4.17 | 下降27.1% |
| 8 | 西乡县 | 66 | 60 | 6 | 23 | 1.6 | 72 | 19 | 61.3 | 1 | 4.18 | 下降23.6% |
| 9 | 勉县 | 75 | 48 | 6 | 35 | 1.6 | 66 | 27 | 87.1 | 0 | 4.23 | 下降28.1% |
| 10 | 经开区 | 75 | 65 | 5 | 31 | 1.8 | 78 | 20 | 64.5 | 0 | 4.73 | 下降32.1% |
| 11 | 汉台区 | 77 | 67 | 5 | 32 | 1.8 | 71 | 19 | 61.3 | 0 | 4.78 | 下降29.9% |
| 12 | 南郑区 | 87 | 69 | 8 | 33 | 1.8 | 67 | 18 | 58.1 | 0 | 5.03 | 下降28.7% |

备注：排名按照综合指数由低到高进行；当综合指数相同时，按照优良天数由多到少排名。当前两项都相同时，依次按PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO

浓度由低到高排名。