监  测  报  告

西环监 (水)字〔2023〕第92号

项目名称：常规监测

企业名称：西乡县牧马河、泾洋河饮用水源地

报告日期：二〇二三年六月十五日

西乡县环境监测站

声 明 事 项

1. 报告无本站业务专用章，无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“本站业务专用章”无效。

2. 报告无三级审核、签发人签字无效。报告涂改无效。

3. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

行政区代码：610724

组织机构代码：43603115-8

电话：0916-6218142

传真：0916-6218142

邮政编码：723500

地址：西乡县城关镇文昌路

西乡县环境监测站

监     测    报    告

西环监 (水)字〔2023〕第92号                                     第1页  共 5 页

| 项目性质 | 西乡县牧马河、泾洋河饮用水源地常规监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2023年6月1日 | 采样方式 | 瞬时自采 |
| 样品数量 | 2份 | 监测期间生产负荷 | —— |
| 监测点位 | 西乡县牧马河饮用水源地 |  | 西乡县泾洋河饮用水源地 |
| 样品编号/（唯一号） | DB202306004 |  | DB202306006 |
| 包装情况 | 白色塑料瓶、玻璃瓶封装 |  | 白色塑料瓶、玻璃瓶封装 |
| 固定情况 | 固定 |  | 固定 |
| 特征描述 | 无色，无味，液体 |  | 无色，无味，液体 |
| 交样日期 | 2023年6月1日 | 分析日期 | 2023年6月1日至14日 |
| 参照标准 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ类标准 |  |  |
| 监测依据 | 《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022） |  |  |
| 监测方法 | 见第2页～第3页 |  |  |
| 监测结果 | 见第4页～第5页 |  |  |
| 结果评价 | 由监测结果与参照标准对照分析知，西乡县牧马河饮用水源地、西乡县泾洋河饮用水源地地表水中所监测项目达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ类标准，水质现状为Ⅱ类。 |  |  |
| 备 注 | —— |  |  |

西乡县环境监测站

监     测    报    告

西环监 (水)字〔2023〕第92号                                    第2页  共5 页

| 监 测 方 法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 检出限 | 仪器设备名称/ 型号 | 固定资产 编号 | 样 品 分析人 |
| 1 | 水温（℃） | 温度计法 GB/T13195-1991 | 0.1℃ | —— | —— | 谭 杰 |
| 2 | pH（无量纲） | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 | 0.01pH | pHS-3CT型数字酸度/离子计 | GDZC-011 | 赵 婷 |
| 3 | 溶解氧（mg/L） | 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 0.01mg/L | 溶解氧测定仪P610型 | GDZC-125 | 谭 杰 |
| 4 | 高锰酸盐 指数（mg/L） | 酸性法 GB/T11892-1989 | 0.5mg/L | 水浴锅 滴定管 | —— | 乔 泽 |
| 5 | 化学需氧量（COD）（mg/L） | 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4mg/L | 加热回流装置、滴定管 | —— | 陈秋宏 |
| 6 | 五日生化需氧量(BOD5)（mg/L） | 稀释与接种法 HJ505-2009 | 0.5mg/L | 生化培养箱 | GDZC-014 | 郭嫦娥 |
| 7 | 氨氮(NH3-N)（mg/L） | 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025mg/L | DR5000紫外可见光分光光度计 | GDZC-070 | 郭嫦娥 |
| 8 | 总磷 (以P计)（mg/L） | 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 | 0.01mg/L | DR5000紫外可见光分光光度计 | GDZC-002 | 郭嫦娥 |
| 9 | 铜（mg/L） | 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 | 0.001mg/L | ICE3500型原子吸 收光度计 | GDZC-065 | 谭 杰 |
| 10 | 锌（mg/L） | 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 | 0.05mg/L | ICE3500型原子吸 收光度计 | GDZC-065 | 谭 杰 |
| 11 | 氟化物 （以F-计）（mg/L） | 离子选择电极法 GB/T7484-1987 | 0.05mg/L | pHC-3CT型精密酸度计 | GDZC-011 | 谭 杰 |

西乡县环境监测站

监     测    报    告

西环监 (水)字〔2023〕第92号                                   第3页  共5页

| 监 测 方 法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 检出限 | 仪器设备名称/ 型号 | 固定资产 编号 | 样 品 分析人 |
| 12 | 镉（mg/L） | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》第四版 | 0.0001mg/L | ICE3500型原子吸 收光度计 | GDZC-065 | 谭 杰 |
| 13 | 铬（六价）（mg/L） | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7467-1987 | 0.004mg/L | DR5000紫外可见光分光光度计 | GDZC-070 | 陈傲霜 |
| 14 | 铅（mg/L） | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》第四版 | 0.002mg/L | ICE3500型原子吸 收光度计 | GDZC-065 | 谭 杰 |
| 15 | 氰化物（mg/L） | 分光光度法 HJ484-2009 | 0.004mg/L | DR5000紫外可见光分光光度计 | GDZC-070 | 乔 泽 |
| 16 | 挥发酚（mg/L） | 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 0.0003mg/L | DR5000紫外可见光分光光度计 | GDZC-070 | 乔 泽 |
| 17 | 石油类（mg/L） | 紫外分光光度法HJ970-2018 | 0.01mg/L | DR5000紫外可见光分光光度计 | GDZC-070 | 乔 泽 |
| 18 | 硫化物（mg/L） | 亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021 | 0.005mg/L | DR5000紫外可见光分光光度计 | GDZC-070 | 陈秋宏 |
| 19 | 硫酸盐 （以SO42-计） （mg/L） | 铬酸钡分光光度法 HJ/T342-2007 | 8mg/L | DR5000紫外可见光分光光度计 | GDZC-070 | 郭嫦娥 |
| 20 | 氯化物 （以CL-计） （mg/L） | 硝酸银滴定法 GB11896-1989 | 10mg/L | 滴定管 | GDZC-002 | 陈傲霜 |
| 21 | 硝酸盐 （以N计） （mg/L） | 酚二磺酸分光光度法 GB/T7480-1987 | 0.02mg/L | DR5000紫外可见光分光光度计 | GDZC-070 | 赵 婷 |
| 22 | 铁（mg/L） | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 | 0.03mg/L | ICE3500型原子吸 收光度计 | GDZC-065 | 谭 杰 |
| 23 | 锰（mg/L） | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 | 0.01mg/L | ICE3500型原子吸 收光度计 | GDZC-065 | 谭 杰 |

西乡县环境监测站

监     测    报    告

西环监 (水)字〔2023〕第92号                                   第4页  共5 页

| 监测断面 样品编号 序号 监测项目 |  | 西乡县牧马河饮用水源地 | 西乡县泾洋河饮用水源地 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DB202306004 | DB202306006 |  |  |
| 1 | 水温（℃） | 18.0 | 18.0 | —— | 达标 |
| 2 | pH（无量纲） | 7.72 | 7.70 | 6—9 | 达标 |
| 3 | 溶解氧（mg/L） | 9.38 | 9.37 | ≥5 | 达标 |
| 4 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.44 | 2.22 | ≤6 | 达标 |
| 5 | 化学需氧量（mg/L） | 5 | 6 | ≤20 | 达标 |
| 6 | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.29 | 1.29 | ≤4 | 达标 |
| 7 | 氨氮（mg/L） | 0.189 | 0.188 | ≤1.0 | 达标 |
| 8 | 总磷（以P计） （mg/L） | 0.039 | 0.035 | ≤0.2 | 达标 |
| 9 | 铜（mg/L） | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 | 达标 |
| 10 | 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 11 | 氟化物（以F-计） （mg/L） | 0.18 | 0.16 | ≤1.0 | 达标 |
| 12 | 镉（mg/L） | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 | 达标 |
| 13 | 铬（六价） （mg/L） | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |

西乡县环境监测站

监     测    报    告

西环监 (水)字〔2023〕第92号                                   第5页  共 5页

| 监测断面 样品编号 序号 监测项目 |  | 西乡县牧马河饮用水源地 | 西乡县泾洋河饮用水源地 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DB202306004 | DB202306006 |  |  |
| 14 | 铅（mg/L） | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 | 达标 |
| 15 | 氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.004L | ≤0.2 | 达标 |
| 16 | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.005 | 达标 |
| 17 | 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | 达标 |
| 18 | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | ≤0.2 | 达标 |
| 19 | 硫酸盐（以SO42-计） （mg/L） | 24.246 | 25.801 | ≤250 | 达标 |
| 20 | 氯化物（以CL-计） （mg/L） | 10L | 10.25 | ≤250 | 达标 |
| 21 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 1.02 | 1.01 | ≤10 | 达标 |
| 22 | 铁（mg/L） | 0.13 | 0.11 | ≤0.3 | 达标 |
| 23 | 锰（mg/L） | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 | 达标 |
| 备 注 |  | 1、此数据只对本次监测负责。 2、“L”表示该项目监测结果低于分析方法最低检出限值，“L”前值为该分析方法最低检出限。 |  |  |  |

编制人：             复核人：             审核人：          签发人：

年  月  日         年  月  日           年  月  日       年  月  日